PROJEKT KONCEPCYJNY PRZYSTANKU

AUTOBUSOWEGO W SUPRAŚLU

LOKALIZACJA  :	SUPRAŚL

ul. Piłsudskiego

INWESTOR :	Gmina Supraśl z siedzibą w Urzędzie Miejskim

przy ul. Piłsudskiego 58 w Supraślu

AUTOR	:	proj. architektury dr inż. arch. Piotr Łodziński

15-191 Białystok,  ul.  Szymanowskiego  1

uprawnienia budowlane do projektowania

w spec. Architektonicznej  bez ograniczeń                                                                                                                                                                 BŁ/32/01

DATA OPRACOWANIA:  10.2009

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

- opis techniczny projektu koncepcyjnego

- część rysunkowa:

skala	nr rys.

1.	Rzut fundamentów					1:20		rys. 1

2.	Rzut przyziemia 					1:20		rys. 2

3.	Rzut więźby dachowej				1:20 		rys. 3

4.	Rzut dachu						1:20  		rys. 4

5.	Przekrój pionowy A-A					1:20 		rys. 5

6.	Elewacja frontowa					1:20 		rys. 6

7.	Elewacja tylna						1:20 		rys. 7

8.	Elewacje boczne					1:20		rys. 8

9.	Widok przystanku od frontu						rys. 9

-  fotografie - przykłady  tradycyjnego szalowania budynków w Supraślu

– xero uprawnień i przynależności do izb projektowych projektanta

opis techniczny projektu koncepcyjnego

1.Przedmiot opracowania.

Projekt koncepcyjny przystanku autobusowego w Supraślu.

2. Forma projektowanego obiektu.

Zaprojektowano  przystanek autobusowy wolnostojący.

Wymiary obiektu:  długość obiektu  = 3.24 m, szerokość obiektu  = 1.2m, wysokość kalenicy = 3.05 m. Dach zaprojektowano w układzie czterospadowym o kącie 32 stopni, kalenicą zorientowaną równolegle do ulicy.

3. Dane o przydatności terenu do posadowienia budynków.

Lokalizacja przystanku autobusowego będzie ustalona przez inwestora.

Przy posadowieniu przystanku ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĘPOWANIA W PODŁOŻU NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH NALEŻY NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM PROJEKTU KONCEPCYJNEGO.

Obiekt zlokalizowany jest w: 1. strefie obciążenia wiatrem, 4. strefie obciążenia śniegiem, 3. strefie głębokości przemarzania gruntu. Głębokość przemarzania gruntu dla tej strefy wynosi 120 cm.

4. Bilans powierzchni.

Powierzchnia zabudowy			-   3.9 m2

Kubatura budynku 				-   13.2 m3

5. Konstrukcja

● fundamenty – słupy żelbetowe 20cm x 20cm; Beton B-15, stal Ø10 , A-III - ( rys 1).

● konstrukcja ścian zewnętrznych – na słupach stalowych ocynkowanych  o przekroju kwadratowym 60mm x 60mm skręcana śrubami,

w poziomie dachu usztywniona dwoma drewnianymi belkami do których montowana jest konstrukcja dachu

● konstrukcja dachu - więźba drewniana, układ krokwiowo-jętkowy, krokwie 4x12cm,  jętki 4x12cm

kolejne warstwy dachu:

-dachówka ceramiczna

- łaty 4x4cm

- kontrłaty 2x5cm

- folia dachowa

- krokwie 4x12cm

wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć pod względem p.poż. i przeciwdziałaniu korozji biologicznej środkiem posiadającym atesty  ITB.  Preparaty stosować zgodnie z instrukcją i zasadami BHP.

Odprowadzenie wód opadowych z dachu: -powierzchniowo

Wykończenie

● pola między stalowymi słupami na elewacji frontowej wypełnione szalówką drewnianą w odcieniu brązu w układzie jak na rysunku nr 6,7

● pola między stalowymi słupami na elewacjach bocznych wypełnione szkłem bezpiecznym

● pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna Holsen Meier model Dacapo w odcieniu czerwonym.

● rynny 75mm i rury spustowe 75mm PCV  - PLASTMO  w kolorze brązowym.

● podsufitka – drewniana w odcieniu brązu.

● ławka drewniana na wspornikach stalowych w odcieniu brązu. (patrz przekrój)

8. Uwagi końcowe.

Wszystkie roboty budowlane wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót. Roboty wykonać należy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przestrzegając przepisów BHP. Wszystkie wymiary winne być sprawdzone przez wykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych.

W przypadku niezgodności konsultować z autorem projektu.

Projektowany budynek spełnia warunki techniczne w zakresie przysłaniania istniejących obiektów na działkach sąsiednich.

Projektowany obiekt budowlany nie znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków .

Projektowany obiekt budowlany nie oddziałuje negatywnie na środowisko.

Opracował  :

dr inż. arch. Piotr Łodziński

uprawnienia budowlane do projektowania

w spec. architektonicznej bez ograniczeń                                                                                                                                                                                                     BŁ/32/01